ИНСТРУКЦИЯ

по работе с электронным журналом, фиксацией и внесением измерений посредством передачи данных с пирометра 
марки «КЕЛЬВИН Компакт 200» или другого прибора 
с аналогичным функционалом

- Формирование электронного журнала

1.1. Вход в систему и авторизация

В адресной строке web-браузера** перейти по адресу: http://cmappoa/freeten/kelvin/ → автоматическая авторизация (не требует ввода логина и пароля***).

**Рекомендован Google Chrome версии 103.0.5060.114 и выше.

***Ресурс идентифицирует пользователя по учетной записи, под которой осуществлялся вход на рабочий компьютер. Для смены пользователя необходимо сменить учетную запись и снова зайти на ресурс.

1.2. Ролевая модель

Предусмотрены следующие роли:

- слесарь;

- мастер;

- инженер ПТО.

В зависимости от роли пользователя система ограничивает доступ к определенным возможностям. Возможности для различных пользователей следующие:

Для слесаря – внесение данных по температуре нагрева тепловых узлов, просмотр и редактирование данных с подтверждением под ролью мастера.

Для мастера – внесение данных по температуре нагрева тепловых узлов, просмотр и редактирование данных с подтверждением под ролью слесаря.

Для инженера ПТО – загрузка данных о расстановке составов по маршрутам, просмотр данных.

1.3. Работа с ресурсом

1.3.1. Загрузка данных о расстановке составов по маршрутам работником в роли инженера ПТО.

Нажать на ссылку           (загрузить расстановку) в верхнем левом углу страницы журнала.

Рис. 1. Главная страница журнала под ролью Инженера ПТО

Выбрать файл данных о расстановке электроподвижного составов по маршрутам (см. требования к загружаемому файлу п. 1.3.1.1) → 
нажать «Открыть».

Рис. 2. Загрузка файла с расстановкой электроподвижного состава

Сообщение системы о результатах загрузки:

Рис. 3. Сообщение от системы о результатах загрузки

1.3.1.1. Требования к содержанию загружаемого файла:

- формат файла xls;

- в первой строке и четвертой ячейке должно содержаться название электродепо;

- в третьей строке (в любой ячейке) должна содержаться дата;

- начиная с шестой строки (включительно) должны быть номера маршрутов, далее номера вагонов;

- заканчивается считывание файла словами «ПАССАЖИРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ».

Рис. 4. Пример содержания загружаемого файла

2.3.2. Внесение данных работниками в роли слесаря и мастера

Порядок работы с пирометром и передачи информации из памяти замеров на АРМ описаны в Приложении.

Нажать на ссылку «Внести данные» → пользователь будет перенаправлен на страницу выбора необходимого маршрута (рис. 7).

Рис. 5. Главная страница журнала под ролью слесаря/мастера

Если данные о расстановке составов по маршрутам не внесены под ролью Инженера ПТО системой будет выдана ошибка:

Рис. 6. Сообщение об отсутствии загруженных данных о расстановке маршрутов

Из выпадающего списка в поле «Маршрут» выбрать необходимый маршрут (поле «Дата» автоматически заполняется текущей датой) → 
нажать «Применить».

Рис. 7. Выбор необходимого маршрута

На странице отобразится таблица, предзаполненная значениями «Н».

Рис. 8. Предзаполненная значениями «Н» страница

В случае перецепки вагона электропоезда ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ файла с пирометра необходимо нажать на значок

Рис. 9. Нумерация без перецепки вагона

Нумерация вагонов будет изменена:

Рис. 10. Нумерация при перецепке вагона

Далее необходимо загрузить файл из памяти пирометра.

Нажать на ссылку «Выберите файл» → выбрать загруженный с пирометра файл → нажать «Открыть» → нажать «Сохранить».

Рис. 11. Загрузка файла с пирометра

Сообщение системы о результатах загрузки:

Рис. 12. Сообщение о результатах загрузки

Будет выведено окно с запросом на подтверждение сохраняемых 
данных → из выпадающего списка поля «Логин» выбрать необходимую учетную запись.

Рис. 13. Запрос на подтверждение сохраняемых данных

Ввести пароль → нажать «Сохранить».

Рис. 14. Запрос на подтверждение сохраняемых данных

Внесение ошибочного количества измерений (больше или меньше, пустые ячейки) повлечет не корректный анализ данных по температуре нагрева тепловых узлов.

- В случае, если вы НЕ ОТСЛЕДИЛИ ошибочного количества измерений система выдаст соответствующее сообщение → нажать «Понятно».

Рис. 15. Сообщение о не корректном количестве замеров

Несмотря на не корректные данные система заполнит таблицу. В этом случае НЕ СЛЕДУЕТ нажимать кнопку «Сохранить».

Необходимо повторно выбрать требуемый маршрут в поле «Маршрут» → на странице отобразится таблица, предзаполненная значениями «Н» → в случае необходимости внести вручную (см. п. 1.3.3) информацию о повышенном нагреве в соответствующую ячейку → нажать кнопку «Сохранить».

2) В случае, если вы ОТСЛЕДИЛИ ошибочные измерения (больше или меньше, пустые ячейки) необходимо выбрать требуемый маршрут в поле «Маршрут» → на странице отобразится таблица, предзаполненная значениями «Н» → в случае необходимости внести вручную (см. п. 1.3.3) информацию о повышенном нагреве в соответствующую ячейку → нажать кнопку «Сохранить».

1.3.3. Просмотр и редактирование данных работниками в роли слесаря и мастера.

На главной странице ввести диапазон дат → нажать кнопку «Найти» → нажав на нужную строку двойным нажатием левой кнопки мыши откроется детальная информация о результатах замеров тепловых узлов на выбранном составе.

Рис. 16. Просмотр результатов замеров на определенном составе

Нажать ссылку «Изменить данные»:

Рис. 17. Информации о температурных замерах состава

Двойным нажатием левой кнопки мыши активировать нужную ячейку:

Рис. 18. Пример редактирования записи

Отредактировать запись вручную → нажать кнопку «Сохранить».

Рис. 19. Пример редактирования записи

Будет выведено окно с запросом на двойное подтверждение сохраняемых данных → из выпадающего списка поля «Логин» выбрать учетную запись слесаря, вносившего изменения, и ввести пароль → из выпадающего списка поля «Логин» выбрать учетную запись мастера, подтверждающего внесенные изменения, и ввести пароль → нажать «Сохранить».

Рис. 20. Двойное подтверждение сохраняемых данных

После внесения изменений в строке появится значок

Рис. 21. Пример отредактированной записи

Приложение

Порядок работы с пирометром 
и передачи информации из памяти замеров на АРМ

  - Подготовка пирометра к использованию и измерение температуры.

  - Измерения проводить в режиме «Измеряемая температура». Режим «Максимальная температура» является вспомогательным.

Измеряемая температура            Максимальная температура

Рис. 1. Режимы измерения температуры

Режимы переключаются кнопкой «М» при нажатой кнопке включения. Прибор после включения будет работать в ранее выбранном режиме.

  - Включить прибор → нажать и удерживать кнопку включения → кнопками «-» и «+» выставить по индикатору требуемое значение излучательной способности объекта измерения «Е»*.

*Рекомендуется устанавливать значение «Е» для тепловых узлов в диапазоне от 0,80 до 0,90. 
(см. Приложение А технологической инструкции по обслуживанию и эксплуатации инфракрасных термометров типа «Кельвин» для контроля нагрева элементов, деталей, узлов и агрегатов электроподвижного состава Московского метрополитена (Т3.25103.00124), введенной в действие распоряжением от 06.11.2015 № 1228р).

Рис. 2. Индикация выставленной излучательной способности

  - Произвести измерение → отпустить кнопку включения на рукоятке→ нажать кнопку «М» → захваченный замер будет записан в следующую ячейку.

  - Для просмотра памяти отпустить кнопку включения на рукоятке → нажать кнопки «-» или «+» перевести прибор в режим просмотра памяти → кнопками «-» и «+» выбрать ячейку с нужным номером (для ускоренной промотки держать кнопку нажатой, для быстрого выбора ячейки «000» кратковременно (~1сек) нажать обе кнопки).

Рис. 3. Поочередное отражение на индикаторе текущей ячейки 
и ее содержимого

- Порядок выполнения контроля нагрева.

  - Контроль нагрева необходимо производить с буксовых узлов головного вагона у ворот согласно рис. 4, двигаясь сбоку подвижного состава.

Рис 4. Общая схема проведения измерений

  - Определить температуру окружающей среды на не нагретой части рамы тележки (точка 1) пирометром с фиксацией значения измерения в память прибора (см. п. 1.3).

Рис. 5. Схема измерений головного вагона

  - Произвести замеры температуры буксовых узлов 
точки 2 – 61 пирометром с фиксацией значений измерений в память прибора (см. п. 1.3).

  - Произвести контроль нагрева при следовании по смотровой канаве, проверяя тепловые узлы органолептическим методом, а при повышенном нагреве – пирометром без фиксации значений измерений в память прибора.

  - Результаты теплового контроля:

    - Повышенный нагрев не обнаружен → передача информации из памяти пирометра на АРМ → автозаполнение электронного журнала.

    - Повышенный нагрев обнаружен → действия установленным порядком → передача информации из памяти пирометра на АРМ → автозаполнение электронного журнала →внесение информации о перегреве в электронный журнал вручную.

- Передача информации из памяти замеров в компьютер.

  - Соединить кабелем пирометр с COM-портом АРМ 
(применять переходник USB-COM, если нет порта).

Рис. 6. Соединение пирометра с COM-портом и переходником USB-COM

  - Запустить программу Regis2008:

- кликнуть: ПУСК – Программы – ЗАО Евромикс – Regis2008v1.0 - Regis2008;

- кликнуть по значку программы на рабочем столе или на панели быстрого запуска.

Будут открыты 2 окна: окно панели управления и окно графика.

Рис. 7. Окно панели управления

Рис. 8. Окно графика

  - Включить пирометр → отпустить кнопку включения → в окне «Панель управления» нажать кнопку «Обновить» → в списке «Порты» установить галочку напротив имени порта, к которому подключен прибор → нажать кнопку «Старт».

Рис. 9. Обработка результатов измерений в программе Regis

  - Включить пирометр → на пирометре одновременно нажать кнопки «-» и «+» (при отпущенной кнопке включения) и удерживать до появления на индикаторе символов «uuuu». Процесс сопровождается сменой символов «uuuu» на символы «. . . .» и занимает примерно 20 секунд. Данные будут сохранены в файле *.csv, в папке «C:\RegisDATA».

Рис. 10. Передача информации из памяти замеров на компьютер

Рис. 11. Обработка результатов измерений в программе Regis

  - Стирание всех ячеек памяти.

ВАЖНО: стирание всех ячеек памяти необходимо проводить перед измерением каждого последующего электроподвижного состава.

Включить прибор → отпустить кнопку включения → одновременно нажать кнопки «М», «-» и «+» → удерживать до появления на индикаторе символов «uuuu» → символы «uuuu» меняются на символы «0000» 
(примерно 2 мин.).

Рис.12. Очистка всех ячеек памяти